## Digitales Bypass Dimmersystem 24x3,7kVA

## ausgeführt mit 24x3,7kVA Phasenanschnitt-Dimmerkreisen und zusätzlichen Umgehungsschaltern pro Kreis.

## Für den professionellen Einsatz im Bühnen, Theater- und Studiobereich, sowie als Raumlichtsteuersystem für Architekturlichtanwendungen.

Digitales Dimmersystem ausgeführt als kompakter Wandmontagedimmer zur Festverdrahtung mit Lastabgängen über Klemmleiste. Der Hauptanschluss kann 1- oder 3-phasig mit 230/400V, 50Hz erfolgen. Jeder einzelne Kreis kann entweder zum Dimmen oder für die Feststromversorgung von Moving Lights, LED-Scheinwerfern und anderen Bühnensystemen umgeschaltet werden.

- Kombination mit 24x16A (3,7kVA) Phasenanschnitt-Dimmerkreisen und zusätzlichen Umgehungsschaltern pro Kreis, Voll-Last-tauglich, ausgelegt für den Dauerbetrieb

- für ohmsche, induktive Lasten und dimmbare elektronische Trafos (kompatibel mit Phasenanschnittdimmer), sowie für alle nicht-dimmbaren Lasten bei Verwendung der Umgehungsschalter

- mit Konvektionskühlung, geräuscharm ohne Lüfter, für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen

- mit 16A LS-Schaltern pro Kanal/Kreis, 1P+N, Typ C

- mit 24 manuellen Umgehungsschaltern, zur Umschaltung von Dimmer auf Feststromkreise

- mit Hauptschalter als Standard, oder optional mit zwei RCD‘s 4-polig, 30mA erhältlich (Ausführung: 0001-000015-00 Chilli Pro 24-16i Bypass RCD)

- mit Lastabgängen über Klemmleiste und getrennten Null- und Schutzleiterklemmen pro Kanal/Kreis

- mit leicht bedienbarer Konfiguration über Benutzerschnittstelle und Anzeige über LC-Display

- mit variabler Lampenvorheizung (0-20%) und Pegelbegrenzung (0-100%) pro Kanal/Kreis

- mit einstellbaren Dimmerkurven pro Kanal/Kreis (Normal, Square, S-Kurve und NON-Dim-Funktion)

- mit 120 internen Speicherplätzen für statische Lichtstimmungen (12 Speicherplätze pro Zone)

- mit 3 Sequenzen und Überblendzeiten

- mit manuellem Stand-Alone-Modus und variablen Testwerten für Kanäle/Kreise

- mit Havarieschaltung bei DMX-Datenverlust (DMX-Daten halten, Speicherplatz ausgeben oder Blackout einblenden)

- mit konfigurierbarer DMX-Ansteuerung im Architekturlicht-Mode (ChilliNet), DMX aktiv/inaktiv, DMX hat Priorität oder HTP-Mix mit ChilliNet-Bedieneinheiten

- mit Ansteuerung über digitale DMX 512 (USITT 1990) Signale

- mit Ansteuerung über CAN-Bus für eine separate Raumlichtsteuerung (Protokoll ChilliNet)

- mit Zonenschaltung für die Aufteilung der Kanäle/Kreise in separate Bereiche

- mit optionaler ASCII Ansteuerung für Mediensteuerungen über RS232 Konverter als optionales Zubehör

- mit umfassenden Zubehörprogramm (Wandbedienstellen usw.) für den Einsatz im Architekturlichtbereich

- fernbedienbar über Master-Steuereinheit (Programmierung, Setup und Kontrolle)

- mit Ausstanzungen für Kabelführungen: 4x Ø 51mm und 2x Ø 33mm (an der Oberseite auf einer herausnehmbaren 300mm x 100mm Metallplatte), 2x Ausstanzungen für XLR (Unterseite)

- mit Alarmschaltung und Schnittstelle zur Anbindung an Brandmeldeanlagen, Weiterleitung der Alarmbefehle über CAN-Bus ChilliNet

- mit CE-Zertifizierung und  3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie CHILLI PRO 2416i Bypass, Fabrikat: Zero 88