Lichtsteuerkonsole für 12/24

Als professionelle Lichtsteuerkonsole mit 12/24 Steuerkreisen auf 2 Ebenen ausgelegt. Freistehendes Gerät mit Möglichkeit zur 19“ Montage. Gehäuse aus Stahlblech gefertigt.

- mit zwei Voreinstellungsebenen, 12 Kreisstellern pro Ebene, 24 Blitztasten (Flashtasten) und Blitzfunktionsschalter

- mit getrennten Masterreglern pro Ebene, mikroprozessorgesteuerter Blendzeitenregler für zeitgesteuerte Überblendungen bis zu 5 Minuten

- mit Grand-Mastersteller (Hauptsummenregler)

- mit einer Wide-Mode-Funktion und einer virtuellen 2-Ebenen-Speicherung, auch mit 24 Steuerkreisen

- mit speichergestützter Programmierung von 12 Sequenzen mit maximal 99 Schritten (1 Sequenz kann zur Zeit ausgegeben werden)

- mit Wiedergabe der Sequenzschritte mittels GO-Taste und direktem Zugriff auf Blendzeiten

- mit automatischer Wiedergabe von Sequenzen als Lauflichter

- mit digitalem DMX 512 Ausgang über XLR 5 Pin, Protokoll USITT DMX-512, 1990

- mit Spannungsversorgung über externes Netzteil auf XLR 4 Pin

- mit 3 Jahre Herstellergarantie

- Abmessungen: 483 mm (B) x 279 mm (T) x 88 mm (H), Gewicht: 4,5 Kg

Sonst ausgeführt wie JUGGLER 12/24, Fabrikat: Zero 88