## Transportable Dimmereinheit

mit Sicherungsautomaten und Ausgängen über HAN 16E.

Der tragbare Dimmerkoffer ist in 19“ Technik (3HE) ausgeführt und vorbereitet zur Montage in 19“ Geräteträger oder Schränke. Der Anschluss erfolgt 3-phasig mit 230/400V.

- Dimmereinheit mit 12 x 10A (2,3kW), Voll-Last-tauglich, ausgelegt für den Dauerbetrieb, mit Lüfterkühlung

- für ohmsche, induktive Lasten und dimmbare elektronische Trafos (kompatibel mit Phasenanschnittdimmer)

- mit 10A Sicherungsautomaten pro Kanal/Kreis, 1P+N, Typ C

- mit Last-Ausgängen über 2 x HAN 16E

- mit leicht bedienbarer Konfiguration über Benutzerschnittstelle und Anzeige über LC-Display

- mit variabler Lampenvorheizung (0-20%) pro Kanal/Kreis

- mit variabler Pegelbegrenzung (0-100%) pro Kanal/Kreis

- mit einstellbaren Dimmerkurven pro Kanal/Kreis (Normal, Square, S-Kurve und NON-Dim-Funktion)

- mit 120 internen Speicherplätzen für statische Lichtstimmungen (12 Speicherplätze pro Zone)

- mit 3 Sequenzen und Überblendzeiten

- mit manuellem Stand-Alone-Modus und variablen Testwerten für Kanäle/Kreise

- mit Havarieschaltung bei DMX-Datenverlust (DMX-Daten halten, Speicherplatz ausgeben oder Blackout einblenden)

- mit konfigurierbarer DMX-Ansteuerung im Architekturlicht-Mode (ChilliNet), DMX aktiv/inaktiv, DMX hat Priorität oder HTP-Mix mit ChilliNet-Bedieneinheiten

- mit Ansteuerung über DMX 512 (USITT1990)

- mit Ansteuerung über CAN-Bus, Protokoll ChilliNet (separate Raumlichtsteuerung)

- mit Zonenschaltung für die Aufteilung der Kanäle/Kreise

- mit optionaler ASCII Ansteuerung für Mediensteuerungen über RS232 Konverter als optionales Zubehör

- mit umfassenden Zubehörprogramm (Wandbedienstellen usw.) für den Einsatz im Architekturlichtbereich

- fernbedienbar über Master-Steuereinheit (Programmierung, Setup und Kontrolle)

- mit umfangreicher Schutzschaltung bei Netzfehlern und zum Schutz bei Überspannung

- mit CE-Zertifizierung und 3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie SPICE 1210 mit HAN 16E, Fabrikat: Zero 88