# Acclaim Axial Zoomspot 18°-34° weiss

Axial-Zoom-Profilscheinwerfer 18°-34°, 600W, weiss

Axial-Zoom-Profilscheinwerfer mit elliptisch-optischem System über zusätzlichen Infrarotspiegel zur Wärmeabführung, temperaturbeständige Lackierung außen weiss, innen schwarz, alle Griffe ebenfalls weiss, Leuchtmittel 600W GKV, Lampenjustagesystem mit Planetengetriebe, Abstrahlwinkeleinstellung von 18°-34°, Umbaumöglichkeit der Linseneinschübe zu 24-44°, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und extrudiertem Aluminium, streulichfreie Abdeckung aller Lüftungsschlitze, stufenlos schwenkbarer Bügel mit Mittelbohrung M12 sowie Bohrungen nach DIN 15560, hitzeisolierter Handgriff zur Neigungsverstellung, Befestigungspunkt für Sicherungsseil, hitzeisolierter rückseitiger Griff zur Ausrichtung des Scheinwerfers, Lampenmodul nach hinten abnehmbar, zweipolige Zwangstrennung beim Öffnen des Lampenmoduls, 4 unverlierbare Blendenschieber, Einschub für Iris oder rotierbaren Gobohalter (Gobogröße M), Farbfiltercassette mit selbstrastendem Sicherungssplint für Aufnahme von Splitterschutzgitter, Filterrahmen und weiterem Zubehör, Filterrahmengröße: 125 x 125 mm, Abmaße mit Bügel: max. 300 x  365 x 520 mm, Sockel G 9,5, incl. Anschlußkabel N2GMH2G, Schukostecker, M12 Befestigungssatz und Filterrahmen, CE-Zeichen, gemäß DIN EN 60598 2-17

Hersteller: Selecon

Typ: 12ACX1834DMWH Acclaim Axial Zoomspot 18°-34° weiss